Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформатора силового масляного типа ТМ-СЭЩ- 2500/35-УХЛ1

для нужд ООО «АСЭП»

1. Общие положения

Предметом запроса котировок является поставка трансформатора силового масляного типа ТМ-СЭЩ- 2500/35-УХЛ1 для нужд ООО «АСЭП» в количестве 1 (одной) шт.

2. Основные исходные данные:

Поставка осуществляется на склад Заказчика по адресу: 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе д. 1, корп. 1.

Срок начала поставки со дня заключения  Договора.

Срок окончания поставки 12 декабря 2013г.

3. Основные требования к продукции:

Требования к качеству продукции:

- гарантийный срок службы не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию;

- срок службы трансформатора 30 лет

Продукция должна соответствовать стандартам МЭК -76 ГОСТ 11677 сопровождаться необходимыми сертификатом и паспортом, оформленными согласно действующего законодательства.

Упаковка трансформатора должна соответствовать требованиям технической документации.

Технические характеристики продукции:

| ТИП | ТМ |
| --- | --- |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 2500 |
| Напряжение обмотки ВН, кВ | 35 |
| Напряжение обмотки НН, кВ | 6,3 |
| Схема и группа соединений | Y/ Д – 11 |
| Вид и пределы регулирования напряжения ВН | ПБВ ±2х2,5% (5 ступеней) |
| Потери холостого хода, кВА | В пределах нормативных документов для данной мощности |
| Ток холостого хода |  |
| Потери короткого замыкания, кВА |  |
| Напряжение короткого замыкания, % |  |
| Габариты (L, B, H), мм |  |
| Масса (полная), кг |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Высота установки над уровнем моря | до 1000 м |
| Требования по сеймостойкости | нет |

Требования к отгрузке:

Поставка и разгрузка продукции производится на склад Заказчика автомобильным транспортом Поставщика и за счет средств Поставщика.