Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку прибора для поверки однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте эксплуатации, контроля метрологических характеристик счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей, 
а также измерения показателей качества электрической энергии

«Энергомонитор 3.3 Т1» в комплектации «Широкодиапазонный» 
или эквивалент для нужд ООО «АСЭП».

Назначение прибора:

- Измерение и регистрация параметров электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях: действующих значений напряжений и токов при синусоидальной и искаженной формах кривых; активной, реактивной и полной электрической мощности и энергии;

- Функционирование в качестве эталонного счетчика;

- Поверка однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте эксплуатации, контроль метрологических характеристик счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей;

- Измерение параметров вторичных цепей (мощности нагрузки) в системах учета электрической энергии;

- Поверка электроизмерительных приборов, энергетических измерительных преобразователей напряжения, тока, активной и реактивной мощностей на месте их эксплуатации;

- Проведение энергетического обследования потребителей электрической энергии;

- Проведение технологического контроля и анализа (мониторинга) качества электрической энергии, измерение и регистрация показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ.

Требования к характеристикам прибора:

- Возможность поверки электрических счетчиков класса точности 0,5 и менее точных с выводом на дисплей фактической погрешности счетчика или измерительного комплекса и фиксацией результатов поверки 200 счетчиков в памяти прибора;

- Диапазоны измерения тока 500мА – 3500А

- Электропитание от аккумуляторных батарей и/или от сети переменного тока;

- Регистрация и хранение параметров электрической сети не менее:

9,5 часов при времени усреднения 3 с.,

8 суток при времени усреднения 1 мин.,

7,5 месяцев при времени усреднения 30 мин.;

- Неограниченное время хранения накопленной информации при выключении питания;

- Возможность обмена данными с персональным компьютером по интерфейсу USB;

- Наличие гибких токовых датчиков (клещей);

- Наличие графического многострочного дисплея;

- Возможность работы как автономно, так и в составе электроизмерительной лаборатории;

- Компактные размеры, переносное исполнение корпуса и вес не более 2 кг.

Минимальная комплектация:

- Два или три комплекта токовых датчиков (клещей) с номинальным током 10А, 1000А, 300/3000А, применяемых с одним прибором в зависимости от диапазона измеряемых величин;

- Комплект фотосчитывающих устройств для индукционных и электронных счетчиков с возможностью (устройством) крепления к счетчику;

- Пульт ручного формирования импульсов;

- Комплект щупов и соединительных кабелей;

- Устройство питания и/или аккумуляторная батарея.