Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство ограждения территории ООО «АСЭП» длиной 133,5 метра, высотой 2 метра, по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе д. 1, корп. 1, в соответствии с планом разграничения участков

1. Общие положения:

Устройство ограждения территории ООО «АСЭП» длиной 133,5 метра, высотой 2 метра, по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе д. 1, корп. 1, в соответствии с планом разграничения участков.

2. Описание работ:

Столбы из профильной трубы, диаметром 60х60мм, устанавливаются в грунт за счёт его предварительного бурения на глубину один метр с шагом 2,5-3 метра. Низ столбов засыпается гранитным щебнем фракции 5-20мм, а на выходе столба из земли бетонируются бетонной стяжкой размером 20х20х20см.

К столбам привариваются металлические прожилины из профильной трубы размером 40х25мм. Столбы и прожилины окрашиваются краской-эмалью в два слоя, после чего устанавливается профлист с полимерным покрытием для забора профиля С8.

Разработать сметную документацию базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81-35.2004. ПСД должна иметь локальные сметы и сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен.

3. Место выполнения работ: 163045 г. Архангельск, Талажское шоссе д. 1, корп. 1

4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования.

Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил.

5. Требования к применяемым оборудованию и  материалам:

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации.

Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов.

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ – до 23.12.2013 г.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

7. Правила контроля и приемки работ:

Контроль за ходом выполнения работ осуществляется Заказчиком.

После выполнения работ оформляется Акт приемки выполненных работ, который подписывается  Подрядчиком и Заказчиком.

8. Гарантия исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать: надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

Подрядчик обязан выполнить работы в установленные сроки.

Срок гарантии на выполненные работы 3 (три) года.