|  | «Утверждаю» Заместитель генерального директора по производству ООО «АСЭП» ____________П.В. Травников «____» __________ 2013 г. |
| --- | --- |

# Техническое задание

# на производство инженерных изысканий

(уточняется при заключении договора)

1.0бщие сведения.

- Наименование объекта:  переход воздушной линии 10 кВ в габарите 110 кВ через реку Кузнечиха  в районе д. 2 по ул. Мудьюгской, поселок 29  Лесозавод,  в Маймаксанском территориальном округе                    г. Архангельска.

- Сведения о стадийности: ПД (проектная документация), РД (рабочая документация).

- Сроки выполнения изысканий:  45  календарных дней с момента публикации протокола рассмотрения оценки котировочных заявок.

- Основание для проектирования: Договор между Заказчиком и Подрядчиком.

- Заказчик:  ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», г. Архангельск, Талажское шоссе, 1

- Объекты строительства: металлические опоры ВЛ-110 кВ

- Система высот: Балтийская 1977 г.

1.14.	Цели и виды инженерных изысканий: Получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических материалов и данных, позволяющих комплексно оценить природные и техногенные условия территории для разработки ПД (проектная документация), РД (рабочая документация).

- Требования к составу, порядку и формату представления изыскательской продукции: Оформление графических материалов должно производиться в соответствии с НТД.

1.18.	Количество экземпляров технических отчетов по видам изысканий: 6 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе.

- Составить и согласовать с Заказчиком программу инженерных изысканий.

- Заказчик имеет право проверять выполнение Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием (Приложение 1).

1.21.	Перечень нормативных документов, регламентирующих выполнение инженерных изысканий:

- . СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства";

- СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства";

- СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства";

- СП 11-108-98 «Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод»;

- СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД Общие требования к текстовым документам. М.:, 1995 г.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500". М.:, Роскартография, 2005 г.

- Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. - М.:, 1981 г.

- Правила по технике безопасности на топографо-геодезические работы (ПТБ-88). ГУГК

- Другие федеральные, региональные, территориальные и производственно-отраслевые нормативные документы, регулирующие деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства, включая территориальные строительные нормы Ненецкого автономного округа.

2. Основные требования к выполнению комплексных инженерных изысканий.

Выполнить комплексные инженерные изыскания для стадий ПД (проектная документация), РД (рабочая документация)  по сооружениям:

- ВЛ-10 кВ

- Инженерно-геодезические изыскания.

- Инженерно-геологические изыскания.

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

- Инженерно-экологические изыскания.

Состав и содержание материалов инженерных изысканий должны быть достаточны для получения положительного заключения  государственной экспертизы предусмотренной действующим законодательством РФ.

2.1. Инженерно-геодезические изыскания.

2.1.1.	Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м:

- площадок под опоры ВЛ;

2.1.2.	Вынос площадок на местности должен производиться согласно выбранному (указанному на планах землепользования) местоположению со строгим соблюдением действующих норм и правил, особенно в отношении соблюдения необходимых расстояний до различных объектов и опор ЛЭП.

2.1.3.	Вынос и закрепление в натуру площадки согласно выбранному участку.

В пределах 50 м  от площадки установить грунтовый репер.

2.1.. По окончании полевых работ реперы подрядчик сдает Заказчику c присутствием представителя генерального проектировщика.

2.2. Инженерно-геологические изыскания.

2.2.1.	Выполнить инженерно-геологические изыскания площадок и трасс.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить определение:

- геологического строения,

- литологического состава,

- физико-механических, свойств грунтов,

- гидрогеологических условий,

- химического состава и степени агрессивности грунтовых вод,

- химических свойств (засоленность, агрессивность к бетону, металлам) грунтов; гидрогеологических условий;

- неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, глубины промерзания-оттаивания грунтов; глубины залегания грунтовых вод и сезонные их колебания и т д.

- составление прогноза изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий при строительстве и эксплуатации ЛЭП и относящихся к нему сооружений.

2.2.2.	Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие виды работ:

- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет и других данных об инженерно-геологических условиях территории; проходка горных выработок; геофизические исследования; полевые методы исследования грунтов; гидрогеологические исследования;

- проходка горных выработок;

- полевые методы исследования грунтов;

- гидрогеологические исследования;

- лабораторные исследования показателей свойств грунтов и подземных вод; определение сейсмической опасности.

- Предполевые работы включают в себя: сбор сведений об участке работ, подготовка материалов аэрокосмической съемки, предварительное выделение участков с однотипными ландшафтными условиями, подготовка предварительных карт М 1:25 000 с нанесением выделенных участков и мест возможного развития экзогенных геологических процессов.

- На каждой площадке технологических сооружений  выполняется проходка скважин по генплану согласно СП 47.13330.2012 и  СП 11-105-97 часть I-IV, в зависимости от геологических условий/

Расстояние между скважинами и глубину скважин принять согласно СП 47.13330.2012 и  СП 11-105-97 часть I

- В процессе бурения проводятся гидрогеологические наблюдения. В талых скважинах, после вскрытия каждого из водоносных горизонтов проводится наблюдение за появлением и восстановлением уровня грунтовых вод, отбор пробы воды из каждого водоносного горизонта для определения химсостава, минерализация и агрессивность по отношению к бетону и стали.

- При наличии пучинистых грунтов указать их степень морозоопасности (слабопучинистые, среднепучинистые, сильнопучинистые, чрезмернопучинистые) в соответствии с действующими нормативными документами.

- Полевые методы исследования грунтов (в основном, зондирование), производятся для оценки свойств водонасыщенных песков, текучих глинистых, из которых затруднен отбор монолитов, а также для выявления, уточнения и прослеживания границ литологических тел (пластов, прослоев, линз) и других целей.

- Лабораторные исследования по определению химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из глинистых грунтов выполняются в целях определения их агрессивности к бетону и металлическим конструкциям. Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных исследований следует осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000.

- Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует использовать для классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2011,  оценки их состава и физико-механических свойств. Количество отобранных в процессе изысканий образцов грунта должно быть не менее 6 для определения показателей механических свойств грунтов или не менее 10 - для определения показателей физических свойств по каждому основному литологическому слою (ИГЭ). На участках развития оползневых процессов показатели сдвига определяются по схеме быстрого неконсолидированного сдвига с предварительным увлажнением и повторным сдвигом.

Определение сейсмической опасности проводится на основании учета исходной (фоновой) сейсмичности.

Исходная (фоновая) сейсмичность принимается в соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования территории РФ ОСР - 97.

- По завершении полевых и камеральных работ составить технический отчет по инженерно-геологическим  изысканиям  Состав отчета определяется требованиями СП 47.13330.2012.

2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить необходимые для проектирования данные по климатологии и гидрологии. Особое внимание должно быть обращено на выявление экстремальных значений гидрометеорологических характеристик (уровней воды в водотоках и водоемах, расходов воды, данных о ледовом режиме, параметров ветра, осадков, гололеда, температуре грунта в летний и зимний период на глубине 1,0-1,5 м и других особо опасных погодных явлений) и определение горизонтальных и вертикальных русловых деформаций.

- Составить общую гидрологическую характеристику района, а также характеристику водотока пересекаемого проектируемым коридором трассы ВЛ-10 кВ или в пределах разлива которых она проходит. Установить по многолетним данным наблюдений Гидрометслужбы максимальные годовые уровни 1%-ной, 2%-ной и 10%-ной обеспеченности и продолжительность их стояния.

- Произвести отбор проб воды из реки.  Отбор  воды составляет не менее  3,0 литров на каждую пробу.  Отбор, консервацию, транспортировку и хранение проб необходимо выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».

- Составляется общая климатическая характеристика района с представлением данных по температуре и влажности воздуха, по скоростям и господствующим направлениям ветров, по глубине слоя сезонного промерзания и сезонного протаивания грунтов, размерам и периодичности гололедообразования, изморози и инея, по грозам.

- Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим работам выполняется в соответствии с требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и должен включать:

- гидрометеорологическую  изученность  района,   местоположение   исследуемого района, рельеф и геоморфологию;

- климатическую характеристику района работ;

- общую гидрологическую характеристику района работ и водных объектов, пересекаемых проектируемыми трассами;

- характеристику гидрологического режима водных объектов (уровня, стока, наносов, ледовый режим, термический режим);

- характеристику опасных гидрометеорологических процессов и явлений; гидрологические расчеты: определение наивысших расчетных расходов и уровней воды различной обеспеченности (1, 2 и 10 % обеспеченности); гидрохимическую характеристику поверхностных вод;

- оценку горизонтальных и вертикальных деформаций русла (в соответствии с ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)»; определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; основные выводы и рекомендации для принятия проектных решений;

Графические приложения:

- схема гидрографической сети М 1:25000;

- профили переходов трассы трубопровода через водные объекты М 1:500 или 1:1000, на которых должны быть нанесены уровни воды на время замера и уровни высоких вод 1% и 10% обеспеченности, прогнозируемый профиль предельного размыва русла сроком на 30 лет для рек шириной более 10 м. Для рек шириной менее 10 м на профиле русла реки показывается наибольшая глубина размыва дна с указанием её абсолютных отметок, указывается ширина линии размыва дна в метрах;

- продольный профиль и совмещенные поперечные профили рек на участках переходов;

- поперечный профиль и графики зависимости Q, V, W = f (Н);

2.4. Инженерно-экологические изыскания

2.4.1 Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с  СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97 на территории проектируемых сооружений (см. п. 1.11) и на прилегающей территории для оценки  экологической  обстановки (п.6.10 СП 11-102-97).

2.4.2 Состав и содержание материалов инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать:

- комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной сферы, анализ фондовых и опубликованных материалов, экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов;

- оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;

- разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта;

- оценку экологической опасности и риска;

- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки;

- разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения;

- разработку рекомендаций и программы организации и проведения локального экологического мониторинга, отвечающего этапам (стадиям) предпроектных и проектных работ.

Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспечивать разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектных материалов, в том числе результатов оценки воздействия на окружающую среду  и мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (Постановление Правительства РФ № 87 от.16.02.2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»).

2.4.3 Составить программу инженерно-экологических изысканий с учетом  географических, экономических и социальных особенностей территории, требований действующих нормативных документов на инженерные изыскания для строительства и  указанием необходимого объема полевых и аналитических исследований  (п.3.9 СП 11-102-97).

Установить количество ключевых участков маршрутных наблюдений, размещение точек опробования, перечень анализируемых показателей при геоэкологическом опробовании компонентов окружающей среды.

- 2.4.4 Состав инженерно-экологических изысканий включает:

- Сбор, обработку и анализ фондовых и опубликованных материалов в специально уполномоченных государственных органах (п. 4.2-4.5, 6.9 СП 11-102-97).

- Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды в точках, расположенных в различных природных ландшафтах (тундра, долины рек и ручьев, болота и др.) (п. 4.6-4.7 СП 11-102-97) будут выполняться с детальностью, отвечающей масштабу 1:25 000, для проектируемых площадных объектов предполагается детальность изысканий 1:5 000.

- Эколого-гидрогеологические, гидрохимические исследования (п. 4.11, 4.13 СП 11-102-97). Исследованиями должны быть охвачены входящие  и выходящие створы водотоков и водоемы на территории изысканий, проведена аналитическая оценка загрязненности поверхностных и подземных вод. Гидрохимические исследования проводить в соответствии с требованиями п.п.4.16, 4.31 – 4.39 СП 11-102-97.

Почвенные исследования (п. 4.14-4.15 СП 11-102-97). Почвенные исследования  на территории изысканий  провести параллельно с геологическими изысканиями, с учетом  предполагаемого расположения объектов для определения химического загрязнения, морфологического и видового разнообразия почв  (п. п. 4.16, 4.18-4.30 СП 11-102-97). Определить фоновое состояние почв по каждому проектируемому объекту.

- Геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод (п. 4.3 СП 11-102-97), в том числе:

- опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха и снежного покрова (п. 4.16, 4.17, 5.28 СП 11-102-97) в районе размещения площадных объектов, в том числе  фоновые пробы;

- опробование  и оценка загрязненности почв и грунтов, оценка устойчивости почв к загрязнению техногенными углеводородами, отбор проб почв производить из нескольких слоев или горизонтов данного типа почв согласно п. 4.18-4.30, 5.28 СП 11-102-97, в местах бурения скважин для геологических изысканий;

- опробование и оценка качества поверхностных и подземных вод согласно п. 4.31-4.38, 5.28 СП 11-102-97 из рек, ручьев, озер, болот в пределах территории изысканий, в том числе из рек, пересекаемых трассой коридора коммуникаций. Отбор проб, транспортировку и их хранение (консервацию) осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ Р 51592-2000;

- отбор донных отложений в местах отбора поверхностных вод.

- Лабораторные химико-аналитические исследования (п. 4.40-4.43 СП 11-102-97) в аккредитованных лабораториях.

- Исследование и оценка радиационной обстановки (п.4.44-4.60 СП 11-102-97), в том числе:

- гамма-съемку территории площадных объектов в контуре исследования, согласно п. 6.19 СП 11-102-97 по сетке 50*50 метров;

- отбор почво-грунтов, поверхностных и подземных вод на содержание радионуклидов.

- Изучение растительного покрова (п.4.78-4.81 СП 11-102-97).

- Характеристика животного мира (п. 4.82-4.84 СП 11-102-97).

- Социально-экономические исследования (п. 8.16 СНиП 11-02-96, 4.85-4.86 СП 11-102-97).

- Экологический мониторинг (п. 4.89-4.95 СП 11-102-97).

- Камеральная обработка материалов и составление технического отчета:

- анализ собранных материалов в увязке с полевыми исследованиями,

- анализ гидрометрических и гидрологических характеристик водотоков и водоемов территории изысканий,

- характеристика структуры гидробионтов: видовой состав, численность, биомасса и т.п.

- определение устойчивости экосистем: стабильность, оценка восстановимости к техногенным нагрузкам (механическим, геохимическим),

- определение интегральной устойчивости экосистем.

- Составление графической документации:

- экологические (или ландшафтно-экологические) карты (схемы) современного и прогнозируемого состояния изучаемой территории составлять в масштабах 1:5000 - 1:2000, при необходимости, 1:1000 на выбранной площадке (1:25 000 - 1:10 000 в прилегающей зоне).

2.4.5 По результатам работ, завершению полевых и камеральных работ составить технический отчет по инженерно-экологическим  изысканиям. Состав и содержание технического отчета результатов ИЭИ - в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012

3. Требования к отчетным графическим материалам.

3.1.	Оформление графических материалов согласовать с Генеральным проектировщиком.

3.2.	Материалы изысканий должны быть представлены в следующем компьютерном формате:

- AutoCAD версия не ниже 2004 - для графических документов;

4. Перечень документов, необходимых для начала производства инженерных изысканий:

- копия решения органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок и трасс (акты выбора площадок и трасс);

- копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения изыскательских работ и исследований;

- копии договоров с собственниками земли (землепользователями);

- копия разрешительного документа для прорубки визирок;

Примечание:

1. Техническое задание может быть корректировано в ходе выполнения работ.

2. Местоположение площадок на местности уточняется до проведения работ совместно с Заказчиком и подрядчиком.

Приложения:    1. Таблица технических характеристик объектов

- Схема расположения площадок и трасс М 1:2000 - 5000.

Приложение 1 Таблица технических характеристик объектов

Технические характеристики проектируемой воздушной линии

| №№ п/п | Вид и назначение проектируемого здания и сооружения | Габариты, м (длина, ширина, высота), протяженность, км | Намеченный тип фундамента (свайный, плита, ленточный, отметка ростверка свайного фундамента | Нагрузка на фундамент | Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения свай | Предполагаемые нагрузки на грунты, кг/см2 | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Переход ВЛ-10 кВ через реку кузнечиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Металлические опоры в габарите 110 кВ | L=350м | свайный | 51т | 15 м | 0 |  |