Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку гидромолота и ковша заднего для экскаватора-погрузчика New Holland LB 115 .

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента заключения договора

Гарантия: 12 месяцев. Гарантийные обязательства должны производиться на территории

г. Архангельска.

Технические характеристики гидромолота:

| - Вес гидромолота, кг | - 295 |
| --- | --- |
| - Высота (включая пику), мм | - 1500 |
| - Расход масла, л/мин | - 40-70 |
| - Диаметр пики, мм | - 68 |
| - Рабочее давление, бар | - 110-140 |
| - Частота удара, уд/мин | - 500-900 |
| - Энергия удара, Дж | - 895 |

Комплект поставки гидромолота должен включать:

- гидромолот

- переходная плита

- 2 рабочих инструмента (пика)

- РВД для подключения

- комплект БРС (2 ниппеля + 2 розетки)

- комплект заправки азотом

- комплект документации на русском языке

Технические характеристики ковша заднего для экскаватора-погрузчика: