Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по производству ООО «АСЭП»

.П.В.Травников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и строительно-монтажных работ  по установке

опоры ВЛ-35 кВ у здания трансформаторной подстанции по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, «Военный городок №71», строен. №70.

Наименование объекта: опора ВЛ-35 кВ.

I. Проектные работы.

- Основание  для проектирования: Инвестиционная программа ООО «АСЭП» на 2013-2015 гг.

- Район, пункт и площадка строительства:

Архангельская область, Приморский район, п. Васьково.

- Основные характеристики:

- Категория электроснабжения  - II:

- Номинальное напряжение – 35 кВ;

- Район по количеству грозовых часов в году – 2;

- Район по гололеду – 2;

- Район по ветру – 2.

- Основные решения:

- Строительство опоры ВЛ-35 кВ;

- Тип, марку и  высоту опоры ВЛ-35кВ определить проектом. Выполнить расчеты, обосновывающие выбор опоры;

- Выполнить механический расчет закрепления опоры ВЛ-35 кВ  в грунте: рассчитать монтажные стрелы провеса, напряжения и тяжения проводов;

- Выполнить расчет фундамента;

- Определить тип гирлянд изоляторов, рассчитать их по напряжению и допустимым механическим нагрузкам. Изоляторы в гирляндах предусмотреть стеклянные;

- Тип применяемого к монтажу оборудования  определить проектом, согласовав на стадии проектирования с ООО «АСЭП»;

6. Проектирование выполнить в соответствии с нормами НТД и со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (7 издание с изменениями и дополнениями);

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций  и сетей РФ;

- ПП РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации  и требованиях  к их содержанию»;

- ГОСТ  Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации»;

- СниП 11-01-95 и иным действующим нормативно-техническими документами.

7. Проект согласовать в ООО «АСЭП» и со всеми  заинтересованными сторонами.

8. Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии с МДС 81-35.2004. ПСД должна иметь локальные сметы и сводный сметный расчет в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен. Сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе «Гранд-Смета»

9. Проектно-сметную документацию предоставить в 4-х экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе, при этом текстовую и графическую информацию предоставить в Pdf  формате, а сметную документацию в формате MS Excel и xml.

II. Строительно-монтажные работы.

1. Общие положения:

- Работы выполнить в соответствии с утвержденной проектной документацией;

- Строительно-монтажные работы производить по проекту производства работ разработанному подрядчиком и согласованному с Заказчиком;

- Строительно-монтажные работы производить в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001, ПОТ РМ 012-2000, РД 153-34.3-03.285-2002, СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

- Технология работ определяется подрядчиком  по типовым технологическим картам с соблюдением СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства, ПУЭ;

- Срок выполнения работ: три месяца с момента заключения договора;

- До начала работ подрядчик должен разработать график работ и согласовать с Заказчиком;

2. Материалы и оборудование:

- Материалы и оборудование поставляются подрядчиком до объекта строительства;

- Подрядчик отвечает за сохранность материалов и оборудования до момента приемки-сдачи объекта в эксплуатацию;

- Материалы и оборудование должно быть новым и ранее не использовавшимся;

- Поставляемые материалы и оборудование должно соответствовать стандартам и требованиям ГОСТов и ТУ;

- Поставляемое оборудование должно иметь паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты безопасности, свидетельства о проверке;

- Заказчик оставляет за собой право проверки качества поставляемого оборудования и материалов;

3. Требования к подрядной организации:

- Наличие свидетельство СРО на проектные и строительно-монтажные работы;

- Наличие профессиональных знаний, опыта, ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);

- Наличие у персонала удостоверений с группами по электробезопасности,   удостоверения на  выполнение специальных работ;

4. Правила контроля и приемка объекта:

- Заказчик организовывает технический контроль за ходом строительства;

- Приемка работ осуществляется с оформлением двухстороннего акта (КС-2), при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

- Приемка объекта производится приемочной комиссией  ООО «АСЭП» с оформлением акта приемки законченного строительства объекта.

5. Гарантии подрядной организации:

  - Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приемки выполненных работ;

  - Дефекты, выявленные в гарантийный период, устраняются подрядчиком за его счет;

6. Срок выполнения работ: два месяца с момента заключения договора;

Начальник ПТО ООО «АСЭП»  	          Д.Ю. Демидов